重庆市江津区第二人民医院

需求调研公告

各（潜在）供应商：

根据工作需要，我院拟采购“医养照护中心定制家具”，现向全社会公开开展阳光需求调研，欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的厂商或供应商报名参加。现将有关要求公告如下：

一、需求明细

重庆市江津区第二人民医院双宝院区三楼医养照护中心，需要定制家具（具体如下表）。各（潜在）供应商可以自行踏勘现场，地址位于江津区鼎山街道双宝康家塆。

| 重庆市江津区第二人民医院双宝院区三楼医养照护中心定制家具清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品 名称 | 数量 | 单价限价 （元） | 功能、材质 |
| 1 | 手动三功能护理床（分段式护栏，带轮） | 9 | 2870 | 1.床基材：板材厚度25mm。采用国家E1级颗粒免漆板。 2.床垫：优质6分厚环保棕垫材质。 3.可通过手动摇杆实现起背、曲腿升降功能。 4.护栏为3档+3档分段式折叠护栏。 5.边角处均采用倒圆工艺，床尾设计镂空隐形扶手，方便长者起身走路有支撑作用，整体美观。 6.床板：采用≥1.2㎜冷扎钢板一次模压成型,表面无焊点；具有防滑功能、增加床体透气性。 7.床架：框架采用1.2mm壁厚钢管，使用二氧化碳气体保护焊满焊工艺。 8.床体承载重量：≥175㎏，总负载300㎏；采用先进的焊接工艺确保床体牢固、结实耐用。 9.安装静音万向轮，加大稳定性，移动无噪音，并带有刹车锁定功能。10.双扶手三摇：双扶手以保证一边放下，另一半还可以保证安全，三摇包括摇床头摇床尾床体整体摇高摇矮。 |
| 2 | 手动两功能护理床（带轮） | 10 | 2210 | 1.床头床尾材质40－50mm橡木材质，三遍底漆两边面漆，大宝环保油漆。背部升降角度范围：0-75°曲腿角度范围0-30°。 2.产品材料：床体采用优质钢管80×40mm。 床面板以优质一次性冲压成形C形板材，结构紧凑牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。 3.床体静态可承载260Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4.侧面护栏总长1320mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5只铝合金栏支柱，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 5.两组摇杆；摇柄为折叠式设计。摇杆牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背。外套ABS塑料防尘套，外形美观、耐磨使用寿命长。 6.采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 7.整床采用磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用优质抗酸碱腐蚀涂料，耐裉色，有效延长使用寿命。 8.床垫产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，拆洗方便； 9.产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津布材料，附透气孔，拉链设置， 内层采用密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理床垫总体厚度为60mm。 |
| 3 | 电动两功能护理床（带轮） | 18 | 2870 | 1.床头床尾材质40－50mm橡木材质，三遍底漆两边面漆，大宝环保油漆。背部升降角度范围：0-75°曲腿角度范围0-30°。 2.产品材料：床体采用优质钢管80×40mm。 床面板以优质一次性冲压成形C形板材，结构紧凑牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。 3.床体静态可承载260Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4.侧面护栏总长1320mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5只铝合金栏支柱，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 5.两组电机；静音电机，操作简单，，外形美观、耐磨使用寿命长。 6.采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 7.整床采用磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用优质抗酸碱腐蚀涂料，耐裉色，有效延长使用寿命。 8.床垫产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，拆洗方便； 9.产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津布材料，附透气孔，拉链设置， 内层采用密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理床垫总体厚度为60mm |
| 4 | 手动两功能护理床（带轮） | 6 | 2350 | 1.床头床尾材质40－50mm橡木材质，三遍底漆两边面漆，大宝环保油漆。背部升降角度范围：0-75°曲腿角度范围0-30°。 2.产品材料：床体采用优质钢管80×40mm。 床面板以优质一次性冲压成形C形板材，结构紧凑牢固，受力均衡，抗压力强，兼防滑功能；下面焊接钢管加强，坚实耐用。 3.床体静态可承载260Kg；背部床面采用双支撑结构，双支撑为冷钢板冲压成形，加强背板的承重力，摇杆承受压力小，摇动时操作省力。 4.侧面护栏总长1320mm，D型铝合金扶手，表面硬化处理，5只铝合金栏支柱，开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。 5.两组摇杆；摇柄为折叠式设计。摇杆牢固灵活，无噪音，操作轻松自如；可灵活调节患者背。外套ABS塑料防尘套，外形美观、耐磨使用寿命长。 6.采用5寸高档脚轮，内置全封闭自润滑轴承，不需加油护理，防异物卷入,独立刹车；轮面采用TPR高分子耐磨材料，耐磨，无噪音。 7.整床采用磷化+静电粉体涂装处理。床体涂料采用优质抗酸碱腐蚀涂料，耐裉色，有效延长使用寿命。 8.床垫产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津防水布材料，附透气孔，拉链设置，拆洗方便； 9.产品尺寸：能与床大小匹配。床套采用单面牛津布材料，附透气孔，拉链设置， 内层采用密度海棉及机压整形椰棕，透气性强，均经防虫、防变形处理床垫总体厚度为60mm。 |
| 5 | 床头柜 | 45 | 280 | 1.面材：优质耐磨三聚氰胺浸渍饰面，覆面拼贴严密、平整、无脱胶、鼓泡，无裂纹、压痕和划伤； 2.基材：三聚氰胺颗粒板通过GB 18580-2017《室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量》、GB/T 15102-2017《浸渍胶膜饰面纤维板和刨花板》、HJ 571-2010《环境标志产品认证技术要求 人造板及其制品》标准； 3.封边：优质同色加厚PVC封边条，通过QB/T 4463-2032《家具用封边技术要求》标准。 |
| 6 | 适老化椅子(灰色皮) | 55 | 360 | 1.实木框架：采用橡胶木实木，木质细腻、硬度高，具有较良好的强度性能，良好的抗震力； 2.扶手：弯曲半扶手设计； 3.海绵：采用阻燃、高密度、高弹海绵； 4.面料：采用仿布纹皮，灰色； 5.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。 |
| 7 | 餐桌 | 10 | 910 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：橡胶木实木，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 8 | 双人沙发 | 10 | 1650 | 1.面料：选用优质科技布布料； 2.海绵：采用优质高密度阻燃海绵，用抽纱或丝绒覆面，表面有防腐化和防变型保护膜，回弹性高，耐用度高，防碎，防氧化，密度≥35kg/m3，回弹率≥35%，压缩永久变形≤10.0%，抗疲劳力强，坐感舒适，质量符合国家标准QB/T 1952.1-2012《软体家具 沙发》。 3.框架：选用实木橡木材质框架，符合人体工程学。 |
| 9 | 房间用小圆桌 | 4 | 720 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：多层板贴白蜡木皮，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |
| 10 | 适老长方桌（心理文体室） | 2 | 910 | 1.实木框架：采用橡胶木，木质细腻、硬度高，具有较良好的总体强度性能，良好的抗震力； 2.台面：橡胶木实木，设计安全角，无缝拼接边角处采用倒圆工艺。 3.油漆：成品纹理清晰、表层饱满、光泽润亮。涂装要求无桔皮、发白、流挂、泪油现象。结实耐用，耐磨损，耐腐蚀。 |

| 定制家具清单规格及样图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格尺寸（±20mm） | 样图 |
| 1 | 手动三功能护理床（分段式护栏，带轮） | 970*2050*450 |  |
| 2 | 手动两功能护理床（带轮） | 1030*2050*550 |  |
| 3 | 电动两功能护理床（带轮） | 1030*2050*550 |  |
| 4 | 手动两功能护理床（带轮） | 1200*2050*550 |  |
| 5 | 床头柜 | 440*400*600 |  |
| 6 | 适老化椅子(灰色皮) | 常规 |  |
| 7 | 餐桌 | 1400*800*750 |  |
| 8 | 双人沙发 | 常规 |  |
| 9 | 房间用小圆桌 | 600*600*550 |  |
| 10 | 适老长方桌（心理文体室） | 1400*800*750 |  |

二、报名要求

（一）报名咨询时间：2025年1月9日-2025年1月15日（非工作时间不接受咨询）

（二）有效报名方式：2025年1月15日17:00前以电子邮件登记报名或现场报名，提供报价方案、单位资质和填报附件等资料，加盖单位鲜章。

（三）报名截止时间：2025年1月15日17:00（在报名截止期内，接收到报名供应商的电子邮件或现场报名资料为准）

（四）联系人：杨老师

（五）联系电话：023-47330200

（六）报名指定邮箱：505651390@QQ.com

（七）报名地点：重庆市江津区第二人民医院采购办（江津区白沙镇增光大道333号）

（八）监督电话：023-47340086（纪委办公室）

三、报价方案要求

提供报价方案（扫描件或纸质原件），包含且不限于单位资质、定制产品及其报价、定制期限、送货及安装要求、服务承诺（满足需求明细内容）、联系方式及其营业证书（复印件）、法人身份证（复印件）、授权等资料，每页加盖单位鲜章。

四、需要推介的相关要求

（一）推介形式：集中召开采购需求阳光推介会。

（二）推介方式：各报名推介的供应商需制作“报价文件和推介PPT”，报价文件（6份，内容及格式自拟，召开阳光推荐会时提供）。

（三）推介人员：须为供应商专职人员讲解。

（四）推介时间、地点：待定，由院方另行通知。

（五）推介顺序：按照各推介报名供应商的先后顺序进行推介。

五、其他有关事项

（一）医院收到报名资料后将对相关资料进行论证，欢迎符合条件的厂商或供应商电话或现场咨询。

（二）郑重提示：该需求调研并非采购行为，各单位提供的相关产品/服务信息仅有助于提高本单位对该产品/服务的认知，不作为本单位采购行为的任何承诺。

（三）各单位应严格遵守诚信、廉洁纪律，否则取消资格并列入我院供应商黑名单，有违法行为的将移交司法机关处理。

重庆市江津区第二人民医院

2025年1月9日

附件

供应商代表阳光推介预约登记表

| 单位名称 | （请备注是厂家还是供应商） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 代表姓名 |  | 性别 |  |
| 身份证号 |  | 手机号 |  |
| 是否与医院 有往来合作 | 是 | 合作项目 |  |
|  |  | 合作时间 |  |
|  | 否 |  |  |
| 推荐类别 | 耗材 试剂 药品 设备 服务 其他 |  |  |
| 产品或项目名称 |  |  |  |
| 产品介绍 | 注册名称 |  |  |
|  | 注册号（编码） |  |  |
|  | 生产厂家 |  |  |
|  | 品牌及型号 |  |  |
|  | 代理商名称 |  |  |
|  | 其他：如采购等 |  |  |
| 主要性能 |  |  |  |
| 独有功能 |  |  |  |
| 适用科室 |  | 市场价格 |  |
| 收费情况 |  | 医保编码 |  |
| 质保 |  | 后期维保及费用 |  |
| 填表须知：除主要配置、主要性能、独有功能、第三方配套产品、 易损件及价格、耗材/试剂和适用科室可根据产品信息进行增项或减项，其余信息请严格按照上表格式进行填写。可附页填写。 |  |  |  |